大冶市钢铁、水泥、铝型材加工、铸造（模具钢）、石灰（冶金灰）等行业三年提升

环境整治技术规范

为深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立绿色生态发展理念，以实现减污降碳协同增效为总抓手，落实精准治污、科学治污和国家发改委等部门发布的《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》通知要求，坚定不移推进我市产业转型升级，持续优化工业结构，推动行业规范发展、集约发展、绿色发展，助推我市奋进全国县域经济50强，促进经济高质量发展。经学习借鉴国内先进地区钢铁、水泥等行业环境整治经验，结合我市实际，特制定本技术规范。

一、钢铁行业环境整治技术规范

（一）整治原则

坚持统筹协调，系统提升。树立行业绿色发展新标尺，采取综合措施，通过“超低改造一批、达标治理一批、淘汰落后一批”，推动行业整体转型升级；实施差别化环保政策，营造公平竞争、健康有序的发展环境，为促进行业高质量发展创造有利条件。

坚持突出重点，分步推进。以改善环境空气质量为核心，围绕打赢蓝天保卫战目标任务，在金湖街道、陈贵镇、灵乡镇等大气污染防治重点区域率先推进，按照稳中求进的工作总基调，综合考虑技术、经济、市场等条件，确定分区域、分阶段改造任务。

坚持分类管理，综合施策。根据行业排放特征，对有组织排放、无组织排放和大宗物料产品运输，分门别类提出指标限值和管控措施；综合采取税收、财政、价格、金融、环保等政策，多措并举推动实施。

坚持企业主体，政府引导。强化企业主体责任，加大资金投入，严把工程质量，加强运行管理，加大多部门联合惩戒力度；更好发挥政府作用，形成有效激励和约束，增强服务意识，帮助企业制定综合治理方案。

（二）整治对象及时间

整治对象：全市钢铁企业

整治时间：2022年3月31日-2023年12月31日

（三）整治规范

1.能耗标准。

（1）烧结工序：2022年12月31日前，单位产品综合能耗达到基准水平，即≤55千克标准煤/吨；2023年12月31日前，单位产品综合能耗达到标杆水平，即≤50千克标准煤/吨。

（2）球团工序：2022年12月31日前，单位产品综合能耗达到基准水平，即≤36千克标准煤/吨；2023年12月31日前，单位产品综合能耗达到标杆水平，即≤24千克标准煤/吨。

（3）高炉工序：2022年12月31日前，单位产品综合能耗达到基准水平，即≤435千克标准煤/吨；2023年12月31日前，单位产品综合能耗达到标杆水平，即≤361千克标准煤/吨。

（4）转炉工序：2022年12月31日前，单位产品综合能耗达到基准水平，即≤-30千克标准煤/吨；2023年12月31日前，单位产品综合能耗达到标杆水平，即≤-10千克标准煤/吨。

2.环保标准。

（1）有组织污染排放控制。

①指标要求。烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、 50毫克/立方米;其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米。达到超低排放的钢铁企业每月至少95%以上时段小时均值排放浓度满足上述要求。

②污染物排放控制措施。因厂制宜选择成熟适用的环保改造技术。除尘设施鼓励采用湿式静电除尘器、覆膜滤料袋式除尘器、滤简除尘器等先进工艺，推进聚四氟乙烯微孔覆膜滤料、超细纤维多梯度面层滤料、金属间化合物多孔(膜)材料等产业化应用;烟气脱硫应实施增容提效改造等措施，提高运行稳定性，取消烟气旁路，鼓励净化处理后烟气回原烟囱排放;烟气脱硝应采用活性炭(焦)、选择性催化还原(SCR) 等高效脱硝技术。加强源头控制，高炉热风炉、轧钢热处理炉应采用低氮燃烧技术;鼓励实施烧结机头烟气循环。

③所有废气、废水集中排放口均应安装环保自动在线监控设施并联网。

(2)无组织污染排放控制。

全面加强物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放控制，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，产尘点应按照“应收尽收”原则配置废气收集设施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。强化运行管理，确保收集治理设施与生产工艺设备同步运转。

①物料储存。鼓励采用全封闭机械化料场、筒仓等物料储存方式。石灰、除尘灰、脱硫灰、粉煤灰等粉状物料，应采用料仓、储罐等方式密闭储存。铁精矿、煤、焦炭、烧结矿、球团矿、石灰石、白云石、铁合金、钢渣、脱硫石膏等块状或粘湿物料，应采用密闭料仓或封闭料棚等方式储存。其他干渣堆存应采用喷淋(雾)等抑尘措施。

②物料输送。石灰、除尘灰、脱硫灰、粉煤灰等粉状物料，应采用管状带式输送机、气力输送设备、罐车等方式密闭输送。铁精矿、煤、焦炭、烧结矿、球团矿、石灰石、白云石、铁合金、高炉渣、钢渣、脱硫石膏等块状或粘湿物料，应采用管状带式输送机等方式密闭输送，或采用皮带通廊等方式封闭输送;确需汽车运输的，应使用封闭车厢或苫盖严密，装卸车时应采取加湿等抑尘措施。物料输送落料点等应配备集气罩和除尘设施，或采取喷雾等抑尘措施。料场出口应设置车轮和车身清洗设施。厂区道路应硬化，并采取清扫、洒水等措施，保持清洁。

③生产工艺过程。烧结、球团、炼铁等工序的物料破碎、筛分、混合等设备应设置密闭罩，并配备除尘设施。烧结机、

烧结矿环冷机、球团焙烧设备，高炉炉顶上料、矿槽、高炉出铁场，混铁炉、炼钢铁水预处理、转炉、电炉、精炼炉，石灰窑、白云石窑等产尘点应全面加强集气能力建设，确保无可见烟粉尘外逸。高炉出铁场平台应封闭或半封闭，铁沟、渣沟应加盖封闭;炼钢车间应封闭，设置屋顶罩并配备除尘设施。高炉炉顶料罐均压放散废气应采取回收或净化措施。废钢切割应在封闭空间内进行，设置集气罩，并配备除尘设施。轧钢涂层机组应封闭，并设置废气收集处理设施。

(3)大宗物料产品清洁运输要求。

进出钢铁企业的铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%;达不到的，汽车运输部分应全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车。

企业应通过新建或利用已有铁路专用线、打通与主干线连接.等方式，有效增加铁路运力;对短距离运输的大宗物料，鼓励采用管道或管状带式输送机等密闭方式运输。

(4)污染排放监测与监控要求。

按照钢铁工业自行监测技术指南要求，编制自行监测方案，开展自行监测，及时向社会公开监测信息。全面加强自动监控、过程监控和视频监控设施建设，并与生态环境及有关部门联网。烧结机机头、烧结机机尾、球团焙烧、装煤地面站、高炉矿槽、高炉出铁场、铁水预处理、转炉二次烟气、电炉烟气、石灰窑、白云石窑、燃用发生炉煤气的轧钢热处理炉、自备电站排气筒等均应安装自动监控设施。上述污染源污染治理设施应安装分布式控制系统(DCS),记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数。

料场出入口、烧结环冷区域、高炉矿槽和炉顶区域、炼钢车间顶部等易产尘点，应安装高清视频监控设施。在厂区内主要产尘点周边、运输道路两侧布设空气质量监测微站点，

监控颗粒物等管控情况。建设门禁系统和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况。

自动监控、DCS监控等数据至少要保存一年以上，视频监控数据至少要保存三个月以上。

二、水泥行业环境整治技术规范

（一）整治原则

统筹协调，突出重点。采取综合措施，通过“整治一批、治理一批、淘汰一批”，推动行业整体绿色转型升级；在全面推进的基础上，有所侧重有所突出，着重抓好重点企业、重点设备，通过抓重点、树典型，综合考虑技术、经济、市场等条件，确定分区域、分阶段改造任务，促进行业高质量发展。

企业主体，政府引导。坚持以企业为主体、市场为导向，强化企业主体责任，调动企业的积极性和创造性。同时加大资金投入，严把工程质量，加强运行管理，加大多部门联合惩戒力度；更好发挥政府作用，形成有效激励和约束，增强服务意识，帮助企业制定综合治理方案。

（二）整治对象及时间

整治对象：全市水泥企业

整治时间：2022年3月31日-2023年12月31日

（三）整治规范

1.能耗标准。

水泥熟料：2022年12月31日前，单位产品能耗达到基准水平，即≤117千克标准煤/吨；2023年12月31日前，单位产品综合能耗达到标杆水平，即≤100千克标准煤/吨。

2.整治标准。

（1）2022年6月30日前

①基准条件。企业必须完善市场监管、自规、环保、应急管理等相关部门合法生产手续和证照，生产工艺和设备必须符合国家产业政策，并按照环评要求完善环保设施。涉及新、改、扩项目时，必须同时履行环保和安全生产“三同时”手续；已建成但未履行环保和安全生产“三同时”手续的企业，要开展环保和安全设施设计复核（诊断）工作。

②矿山开采。实行“削顶”式或“阶梯”式开采，按自上而下分水平开采、分台阶（分层）进行开采；矿石、废渣堆放有序，场地整洁；开采技术先进，实行中深孔爆破技术，严禁采用“扩壶爆破”技术。矿石破碎采用室内加工和湿法破碎；矿区主要运输道路硬化，安装喷淋降尘设备；矿石运输车辆有防坠、保洁措施；露天采石场爆破有防尘措施；矿区（加工区）大气环境质量达到国家规定标准。矿区建有截（排）水系统，地表径流水经沉淀处理后达标排放。生产、生活污水经处理达标排放，禁止随意排放。开展露天采石场废弃物综合利用和治理，无乱占河塘、田地堆放现象；未利用废弃物处置率100%，固体废弃物综合利用率达到95%以上。对产生高噪声机械设备，安装消声器或包扎吸声材料；夜间必须停止作业，包括外部运输作业；运输车辆经过居民区和学校时严禁鸣笛。实行微差爆破，严格控制一次爆破炸药量，降低爆破震动效应。实施“边开采，边治理”，实行动态化生态修复，对已形成永久台阶开挖种植槽，进行填土绿化。按照国家规定，合理利用和保护土地资源，严格按照《土地复垦方案》进行复垦，优先复垦为耕地或农用地，其次复垦成经济用地。按设计采取中深孔爆破，采用湿式凿岩或干式凿岩安装捕尘装置，不使用爆破方式进行二次破碎。

③物料运输及堆存。原料运输进出路段全部加装汽车冲洗平台，冲洗水采取沉淀池沉淀回用；卸料上料全部采用自动设备，传送带全部加装密闭罩，卸料和上料口全部加装除尘器；所有原料堆存必须设置在封闭堆棚内，且分区堆存不同原料，并设立标识标牌；原料堆存地面必须硬化，对于储存带水物料，地面必须设置导流沟和收集池，收集废水经处理后回用；水泥卸料袋装采取封闭负压措施收尘，散装水泥采取软管对接输送；除储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施外，其他排气筒高度应不低于15m。排气筒高度应高出本体建（构）筑物3m以上。控制扬尘符合《水泥工业大气污染物排放标准》中表3大气污染物无组织排放限值（颗粒物0.5毫克/立方米）。

④生产环节。必须在密闭良好的棚化车间内运行；禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并在料仓口设置集尘装置和配备除尘系统。水泥散装时应采用带抽风口的散装卸料装置，物料装车与除尘设施同步运行。袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统。

⑤水泥磨、破碎机、包装机等其他通风生产设备。设立布袋除尘器，排气筒高度应不低于15m，水泥包装、出料的所有环节需在全封闭的厂房内操作，控制颗粒物排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》中表2大气污染物特别排放限值（颗粒物10毫克/立方米）。

⑥煤磨。设立布袋除尘器，排气筒高度应不低于15m，控制颗粒物排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》中表2大气污染物特别排放限值（颗粒物20毫克/立方米）。

⑦厂区、车辆治理。厂区道路硬化、平整，无积尘；对料场出入口的道路及车流量大的道路定期洒水清扫；企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施；熟料散装车辆采用封闭或覆盖等抑尘措施。水泥散装采用密闭罐车。粉煤灰采用密闭罐车运输。

⑧雨污排放设施。改造雨污分流系统，严禁生产废水、生活污水和雨水混排;设立初期雨水收集沉淀处理池，初期雨水处理后回用或经处理达到项目所在园区污水处理厂接管标准后进入污水管网。

⑨规范建设危废暂存场所。危险废物暂存场所采取防渗漏、防扬散、防流失措施；不同性质危险废物必须按类别使用不同危废暂存场所；同性质不同品种危险废物必须分类存放，严禁混堆、混存；危废暂存场所必须安装监控装置，设立规范标识，并规范建立环保设施运行、危险废物、一般固体废物管理台帐，合法转移和处置。

⑩加强风险防范。制定完善的风险事故应急预案，建设足够容积事故应急池，完成年度应急演练。

⑪建立完善的厂区环境管理制度。明确环境管理责任人，加强环保设施运行管理，确保环保设施正常运行;对厂区路面定期洒水保洁，落实厂区环境卫生管理责任人，严格控制运输扬尘产生和排放。

⑫聘请具有相关资质和较高业务能力的环保管家，不断强化日常环境管理，降低环境隐患，避免环境违法行为发生。

（2）2022年12月31日前

①水泥窑全部建设完成窑尾余热利用系统等国家要求的节能措施。

②水泥窑烟气全部建设完成除尘、脱硫和脱硝设施，控制污染物排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》中表2大气污染物特别排放限值（颗粒物10毫克/立方米、二氧化硫50毫克/立方米、氮氧化物220毫克/立方米）。氨无组织排放符合《水泥工业大气污染物排放标准》中表3大气污染物无组织排放限值（氨1.0毫克/立方米）。

③全部完成有组织废气在线监控设施建设，包括数字监控系统、废气出口检测孔和检测平台建设。

④氨逃逸管控。氨的装卸、储存、输送、投加等过程应密闭，氨储存区域设置按期泄漏检测设施。

⑤协同处置。固体废物密闭贮存、转载、预处理处于微负压状态并将废气引入水泥窑高温区焚烧；贮存、预处理排气筒设置活性炭吸附、生物除臭等设施；筛余、飞灰等要密闭储存。

（3）2023年12月31日前

①对于存在一般固废和危险废物协同处置水泥企业，必须按规范建设储存场地，采取防渗漏、防扬散、防流失措施；水泥窑在线监控增设特征污染物监测因子。

②厂区、车辆治理。运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。

三、铝型材行业环境整治技术规范

（一）整治原则

坚持突出重点，稳步推进。以持续提升和改善环境质量为核心，围绕打赢蓝天、碧水保卫战目标任务，在高新区、还地桥镇等两个铝型材产业聚集区域开展铝型材行业环境整治，按照稳步推进工作总基调，综合考虑技术、经济、市场等条件，确定分区域、分阶段改造任务。

坚持政府引导，企业主体。继续发挥政府引导作用，形成有效激励和约束，加强服务和政策引导；坚持以企业为主体、市场为导向，加大资金投入，引进新技术，不断提升铝型材行业绿色发展底色和成色。

（二）整治对象及时间

整治对象：全市铝型材企业

整治时间：2022年3月31日-2023年12月31日

（三）整治规范

1.能耗标准。

参照《大冶市铝型材行业能效水平提档升级方案》相关能耗标准执行。

2.整治标准。

（1）2022年6月30日前

①基准条件。企业必须完善市场监管、自规、环保、应急管理等相关部门合法生产手续和证照，生产工艺和设备必须符合国家产业政策，并按照环评要求完善环保设施。涉及新、改、扩项目时，必须同时履行环保和安全生产“三同时”手续；已建成但未履行环保和安全生产“三同时”手续的企业，要开展环保和安全设施设计复核（诊断）工作。

②停止使用含铬钝化工艺，含镍着色工艺（立式氧化除外）。

③熔铸车间。熔铸炉烟气经集气罩收集后采用布袋除尘器处理，确保集气罩覆盖炉门前5米以上距离，容积达 25立方米以上，烟气捕集率达 100%;确保熔铸炉按熔铸每万吨产能配套标准风量的布袋除尘器;废气经处理达到《工业炉窑污染物排放标准》二级标准后通过不低于周围 200米范围内最高建筑物3米的烟囱高空排放，并规范设置监测口和监测平台。1套烟气收集管道最多可连接2台熔铸炉，严禁3台及以上熔铸炉共用一条烟气收集管道。加强车间保洁，严格控制熔铸铝灰抛散和存积，严格控制车间物料输送车辆运输扬尘产生和排放，控制扬尘符合《环境空气质量标准》2类标准（24 小时 PM10小于150 微克/立方米，24小时PM2.5小于75微克/立方米）。

④抄灰车间。必须安装抄灰、冷灰、收尘一体化系统，严禁上灰、卸灰、装灰人工操作，严格控制烟尘和粉尘产生。抄灰生产必须在固定且规范场所进行，废气经集气罩收集后采用布袋除尘器处理，集气罩捕集率必须确保 100%，废气经处理达到《工业炉窑污染物排放标准》二级标准后通过不低于周围 200 米范围内最高建筑物3米的烟囱高空排放，并规范设置监测口和监测平台。加强车间保洁，严禁铝灰散装，实施袋装，严格控制铝灰抛散和存积，严格控制车间铝灰扬尘产生和排放。

⑤氧化车间。酸蚀槽、碱蚀槽、氧化槽废气经侧吸和顶吸（顶部设置集气罩）方式收集、经酸碱废气处理装置处理后达到《大气污染物综合排放标准》二级标准后通过不低于周围 200 米范围内最高建筑物3米的烟囱高空排放。

⑥雨污排放设施。改造雨污分流系统，严禁生产废水、生活污水和雨水混排;改进废水处理工艺，含氟废水和酸碱废水经分类收集，分质处理后进入综合废水处理系统处理，废水经处理达到项目所在园区污水处理厂接管标准后进入污水管网，再进入园区污水处理厂进行深度处理。

⑦规范建设危险废物暂存场所。危险废物暂存场所采取防渗漏、防扬散、防流失措施；不同性质危险废物必须按类别使用不同危废暂存场所；同性质不同品种危险废物必须分类存放，严禁混堆、混存；危废暂存场所必须安装监控装置，设立规范标识，并规范建立环保设施运行、危险废物、一般固体废物管理台帐，合法转移和处置。

⑧加强风险防范，制定完善的风险事故应急预案，建设足够容积事故应急池，完成年度应急演练。

⑨安装熔铸车间、抄灰车间烟气在线监控设备及配套设施，并与环保部门联网，确保废气长期稳定达标排放。

⑩建立完善的厂区环境管理制度，明确环境管理责任人，加强环保设施运行管理，确保环保设施正常运行;对厂区路面定期洒水保洁，落实厂区环境卫生管理责任人，严格控制运输扬尘产生和排放。

⑪聘请具有相关资质和较高业务能力的环保管家，不断强化日常环境管理，降低环境隐患，避免环境违法行为发生。

（2）2022年12月31日前

①采用双室炉及蓄热式熔铸新工艺，不断采用新技术、新工艺，对生产工艺、设备进行改造升级。

②规范建设原料贮存场所、一般性固体废物贮存场所。所有物料堆场必须棚化；颗粒状、粉状等易产生扬尘的物料必须使用封闭仓库贮存；禁止物料和一般性固体废物露天堆放。

③污水排放口在线监测设施必须安装水质全自动取样器，具备超标水质自动封样功能。

（3）2023年12月31日前

①喷涂等产生挥发性有机物（VOCs）的生产车间，必须配套安装蓄热式催化氧化炉（RCO工艺），深度处理有机废气。

②只能使用铝锭、铝棒和本公司生产过程中产生的废料作为原材料进行生产；逐步淘汰市场回收的废铝作为原材料进行加工生产。

四、铸造（模具钢）行业环境整治技术规范

（一）整治原则

坚持综合整治，分类施策。综合运用市场、经济、技术等手段，对铸造（模具钢）行业进行整治，通过“整治一批、提升一批、关停一批”，推动行业整体转型升级；対铸造和模具钢行业整治采取分类施策方式进行，按分行业、分区域、分阶段稳步推进完成改造任务。

坚持重点突出，兼顾一般。在全面推进整治基础上，突出灵乡镇灵成工业园铸造（模具钢）、陈贵镇铸造（模具钢）、高新区模具钢行业整治，兼顾金湖街道、大箕铺镇等地铸造行业整治，通过以点带面，全面提升行业发展水平。

坚持政府引导，企业主体。继续发挥政府引导作用，形成有效激励和约束，加强服务和政策引导；坚持以企业为主体、市场为导向，加大资金投入，引进新技术，不断规范铸造（模具钢）行业发展，提升管理水平，改善环境质量。

（二）整治对象及时间

整治对象：全市铸造（模具钢）企业

整治时间：2022年3月31日-2023年12月31日

（三）整治规范

1.能耗标准。

参照《大冶市铸造（模具钢）行业能效水平提档升级方案》相关能耗标准执行。

2.整治标准。

（1）2022年12月31日前

①基准条件。企业必须完善市场监管、自规、环保、应急管理等相关部门合法生产手续和证照，生产工艺和设备必须符合国家产业政策，并按照环评要求完善环保设施。涉及新、改、扩项目时，必须同时履行环保和安全生产“三同时”手续；已建成但未履行环保和安全生产“三同时”手续的企业，要开展环保和安全设施设计复核（诊断）工作。

②依据GB/T24001-2004标准建立环境管理体系，实施IS09001、IS014001和OHSAS18000一体化认证，推进二级或三级安全标准化建设，实现绿化、美化、安全化、标准化生产。

③明确厂界范围，对厂界不明确区域必须建设围墙，对厂区范围内环境进行全面整治，改善厂容厂貌，提升企业形象。

④物料封闭化，堆放有序化。厂区内严禁露天存放原辅材料、成品、半成品、物料等，所有物料必须入棚、入仓、入库房，并分类堆放，整齐有序。

⑤建设标准化生产厂房，生产全过程必须在封闭厂房内进行，严禁半封闭和敞开式生产；在高噪声设备处安装消声、减震设施，控制噪声符合《工业企业噪声卫生标准》3类标准（夜间：65分贝，昼间：55分贝）。

（2）废气、粉尘污染治理

<1>冲天炉工序

①环保重点区域铸造企业冲天炉熔化率应大于5吨/小时；非环保重点区域新建铸造企业的冲天炉熔化率应不小于7吨/小时。

②配套建设的冲天炉必须安装在线监控设施并与环保部门联网。

③冲天炉配套建设的热风炉安装除尘、脱硫设施。

④冲天炉的出铁口和出渣口设置条形集气罩，减少无组织排放。

⑤原料料仓、落料口进行封闭，设置集气罩和布袋收尘，收集落料产生的粉尘。

⑥对冲天炉投料口进行进行封闭，安装集气罩收集投料过程产生的粉尘。

⑦在冲天炉炉顶设置自动防溢阀。

⑧冲天炉熔炼产生的铁水原则禁止通过模具作为产品外售，本企业供应配套中频炉和上下游配套企业使用除外。

<2>电渣炉工序

根据熔炼产生热烟气的升浮动力，将集气罩侧吸改为移动式顶吸，并安装风机变频器，在每个电渣炉对应的顶吸罩连接管道安装热电偶与变频器联动，由热电偶来控制变频器，通过风机的转速调整顶吸罩的负压。确保混风降温后烟气的温度不低于粉尘露点温度。

<3>电弧炉工序

①采用移动式吸尘罩捕集系统+ 屋顶罩+干式布袋除尘系统。

②精炼炉安装密闭罩，烟气通过烟道并入电弧炉除尘工艺系统。

③烟道过滤风速大于20米/秒，防止烟道积灰，并在水平烟道设置清灰人孔，定期对烟道进行清灰。

<4>中频炉工序

采用集气罩（台/个）+袋式除尘器+15米烟囱排放。

<5>退火炉工序

在封闭车间内生产，对进炉、出炉产生的烟尘安装收集装置，经布袋除尘器处理后通过排气筒达标排放。

<6>打磨、剥皮机工序

在封闭式车间内进行，设计侧、顶吸式抽风罩收集，经布袋除尘器处理后通过15米高烟囱排放。

<7>浇铸工序

采用集气罩+袋式除尘器+15米烟囱排放。

<8>落砂工序

采用湿式作业即雾炮、喷淋降尘，减少无组织排放。

<9>抛丸机、清砂机工序

采用集气罩+袋式除尘器+15米烟囱排放。

<10>除尘器使用

除尘器卸灰口采取遮挡等抑尘措施，除尘灰不得直接卸落至地面。除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、存放和运输。

<11>其他废气

①对车间其它无规律的主要产尘点，配备数量不等的可移动单机除尘器，定点定时处理产尘烟气。

②厂区道路应硬化，并采取清扫、洒水等措施，保持清洁。

（3）噪声治理

①采用低噪设备，并根据噪声性质，采取隔声、吸声等降噪措施，并配置减振座架、软接头等。

②噪声源产生车间加装隔音措施和隔音棉，设置隔音墙。

③对风机、电机等低频噪声产生源进行整改，设备基础加装减震措施。

(4)固体废物治理

①一般固废。对冲天炉产生的废渣等一般固废禁止乱堆乱放，定点收集存放并设立标识牌，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃。

②危险废物。对产生的废锌除尘灰、废矿物油、废乳化液、废棉纱、手套等，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。建立危险废物暂存间，设置危险废物标识标牌，贮存场所地面硬化及防渗处理，收集、贮存危险废物按照危险废物特性进行分类贮存，并建立危险废物产生、贮存等台帐。

(5)污水治理

严格按环评要求和国家相关法律法规执行，厂区做到雨污分流，建立初级雨水和清洁雨水排水系统，对初级雨水进行收集。冲天炉冷却水和配套脱硫系统废水处理后循环利用；冷却水循环水池和雨水收集池硬化，并做好防渗、防腐措施，禁止设置溢流口。

（6）2023年12月31日前

①降低大气污染物排放标准，二氧化硫浓度控制在50毫克/立方米以下，氮氧化物浓度控制在100毫克/立方米以下，颗粒物控制在10毫克/立方米以下。

②中频炉安装大气污染自动监控系统。

③根据生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺。

④不采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺；粘土砂批量铸件生产企业不应采用手工造型；造型及落砂必须机械化，鼓励自动化。

⑤对热风炉产生的多余煤气通过燃烧后综合利用。

五、石灰（冶金灰）行业环境整治技术规范

（一）整治原则

坚持“三个一批”原则，即：关停取缔一批，坚决淘汰不符合产业政策标准的淘汰落后生产工艺装备；升级改造一批，对符合相关产业政策的企业，引导其加大技改投入力度，促进企业提档升级；转型发展一批，对存在产业政策问题、未按要求整改到位的，通过多种方式引导企业转型发展。

全市不再审批新增石灰（冶金灰）项目，允许现有多家石灰（冶金灰）企业在不突破原有总产能和能耗指标条件下整合改造，项目总产能不得低于100万吨/年，整合改造项目拟选址必须在合规园区内且符合用地规划要求，并按程序办理发改备案手续。

（二）整治对象及时间

整治对象：全市31家石灰（冶金灰）企业

整治时间：2022年2月20日-6月30日

（三）整治规范

1.基准条件。企业必须完善市场监管、自规、环保、应急管理等相关部门合法生产手续和证照，生产工艺和设备必须符合国家产业政策，并按照环评要求完善环保设施。涉及新、改、扩项目时，必须同时履行环保和安全生产“三同时”手续；已建成但未履行环保和安全生产“三同时”手续的企业，要开展环保和安全设施设计复核（诊断）工作。

2.分类推动，提效达标。按照《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版》要求进行改造。自石灰（冶金灰）行业环境整治技术规范实施之日起2年内，能效改造升级达不到基准水平以上的、不能按期改造完毕的项目进行淘汰。对拟建、在建项目，应对照能效标杆水平建设实施。能效水平具体改造要求参照我市钢铁、水泥、石灰（冶金灰）等行业能效水平提档升级方案。

3.生产要素。

①石灰窑采用自动上料、布料、卸料方式，并采用DCS或PLC控制系统实现煅（焙）烧全过程自动化控制。

②主要生产装备：炉窑必须是旋窑、钢化竖窑，我市不再保留砖窑，现有砖窑必须在整治时限内完成砖窑向钢窑整改。

③生产企业必须为规模以上企业或整改后在规定时间内进规的企业。

④产能：单窑设计年生产能力10万吨以上，原则上不保留原料破碎生产线。

4.整治时间。

2022年6月30日前，石灰（冶金灰）企业全面完成环境问题整改。整合改造项目必须于2022年3月31日前启动，在整合项目投产前，必须拆除原有炉窑。对认定为淘汰落后生产工艺装备（炉窑）的必须于2022年4月30日前停电解火、停产到位。

5.环境保护标准：

①明确厂界。对厂界不明确的区域应建有围墙或围挡，对厂区范围内环境进行全面整治，改善厂容厂貌，提升企业形象。

②对成品库、包装工序进行密闭，并安装布袋除尘器；卸料上料全部采用自动设备，并加装布袋除尘器；物料采用管道输送或密闭皮带廊输送，规范建设烟气出口检测孔和检测平台。

③建设标准化生产车间、物料堆棚、成品库及装卸车间，装卸物料必须在密闭空间内进行，特别是成品装卸库要安装逸散粉尘收集装置和布袋除尘器。严禁露天堆放物料、晒物料。企业颗粒物无组织排放必须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准限值要求（1.0毫克/立方米）。

④生产废气必须采用双碱法脱硫+袋式除尘+SCR（SNCR)脱硝工艺进行处理，具体要求如下:

（Ⅰ）脱硫效率大于80%，脱硫塔出口二氧化硫浓度小于200毫克/立方米。

（Ⅱ）脱硫塔内部机构包含三级喷淋层和两级除雾器。

（Ⅲ）脱硫塔选择用碳钢作为塔体主材，塔体内层采用玻璃鳞片防腐，其他与烟气接触部分钢构均为304以上不锈钢，喷头材质为316L不锈钢。

（Ⅳ）脱硫塔出口烟道选用碳钢作为主材，内层采用玻璃鳞片防腐。

（Ⅴ）除尘效率大于99.9%，除尘器出口烟尘浓度小于30毫克/立方米。

（Ⅵ）过滤风速小于1米/分钟。

生产废气排放必须符合《省生态环境厅关于石灰窑烟气排放执行标准有关情况的回复意见》（鄂环发[2021]82号）中规定限值要求（颗粒物20 毫克/立方米、二氧化硫100 毫克/立方米、氮氧化物100毫克/立方米），烟气黑度≤林格曼黑度Ⅰ级以下。

⑤完成石灰窑烟气在线监控设施建设，并在厂区入口位置安装三参数（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物)空气微型站，石灰窑烟气在线设施经验收合格后联网纳入黄石市在线监控平台管理，空气微型站与大冶市大气管控监管平台对接并网。

⑥原料及产品运输采用封闭车厢或苫盖严密，严禁车辆超载超限运输、裸露运输和车辆带泥运输，并及时清理路面抛洒物。

⑦对厂区路面进行硬化，并建设雨水截流沟渠和收集沉淀池，厂区冲洗水及初期雨水经收集沉淀池沉淀处理后回用，确需外排必须符合《污水综合排放标准》中一级标准限值要求（PH:6-9，悬浮物:70毫克/升，化学需氧量:100毫克/升，石油类5毫克/升）；对进出厂区道路定期清扫并酒水降尘，落实“门前三包”；厂区必须安装喷淋设施，对物料堆场、路面定时洒水降尘和清扫，保持厂区环境整洁。

⑧运输车辆必须为国Ⅴ标准，厂区内非道路移动机械必须为国Ⅲ标准，

⑨建设规范危险废物贮存间，加强危险废物管理，按危险废物管理要求贮存和处置。

⑩建立完善的厂区环境管理制度，明确环境管理责任人，加强环保设施的运行管理，确保环保设施正常运行。

大冶市污染防治攻坚战指挥部办公室

2022年1月12日